使用Allan方差法进行IMU标定

前言

在IMU采集数据时，会产生两种误差：确定性误差和随机性误差，为获得精确的数据，需要对上述两种误差进行标定。

1、确定性误差

确定性误差主要包括bias(偏置)、scale(尺度)、misalignment(坐标轴互相不垂直)等多种。常使用六面静置法标定加速度计和陀螺仪的确定性误差。

2、随机误差

随机误差主要包括：高斯白噪声、bias随机游走。加速度计和陀螺仪随机误差的标定通常使用Allan方差法，Allan方差法是20世纪60年代由美国国家标准局的David Allan提出的基于时域的分析方法。

3、Allan方差图读取误差系数

Allan方差法可用于5种随机误差的标定：

量化噪声(Quantization Noise)：误差系数为Q，Allan方差双对数曲线上斜率为−1的直线延长线与t

IMU标定

常用的Allan方差工具，主要有以下两种：

- https://github.com/gaowenliang/imu_utils

- https://github.com/rpng/kalibr_allan

imu_utils

使用Ubuntu 18.04 + ros-melodic-desktop-full

安装ROS

安装ceres-solver

注意：https://github.com/ceres-solver/ceres-solver.git，编译之前需要安装一些基础库：

- sudo apt-get install -y liblapack-dev libsuitesparse-dev libcxsparse3 libgflags-dev  libgoogle-glog-dev libgtest-dev

编译code_utils

在catkin工作空间中：

cd ~/catkin_ws/src

git clone https://github.com/gaowenliang/code_utils

cd ~/catkin_ws

catkin_make

在编译之前需要对源码进行修改：

方法一：

在~/catkin_ws/src/code_utils/CMakeLists.txt中，添加：include_directories("include/code_utils")

方法二：

修改~/catkin_ws/src/code_utils/src/sumpixel_test.cpp文件中的#include "backward.hpp"为#include "

编译imu_utils

cd ~/catkin_ws/srcgit clone https://github.com/gaowenliang/imu_utils

cd ~/catkin_ws

catkin_make

生成imu.bag

roscore

cd ~/catkin_ws/devel/lib/vio_data_simulation

rosrun vio_data_simulation vio_data_simulation_node

默认位置在～/根目录中

写launch文件

进入 catkin_ws/src/imu_utils/launch文件夹，新建imu.launch文件：

<launch>

<node pkg="imu_utils" type="imu_an" name="imu_an" output="screen">

<param name="imu_topic" type="string" value= "/imu"/>

<param name="imu_name" type="string" value= "imutest"/>

<param name="data_save_path" type="string" value= "$(find

imu_utils)/data/"/>

<param name="max_time_min" type="int" value= "120"/>

<param name="max_cluster" type="int" value= "100"/>

</node>

</launch>

重新编译：

cd ~/catkin_ws

catkin_make

source  ./devel/setup.bash

生成Allan方差

rosbag倍速回放imu.bag信息，并运行launch文件：

rosbag play -r 200 imu.bag

roslaunch imu_utils imu.launch

在imu_utils/data文件夹下，会生成16个txt文件：

9. 绘制Allan方差图

在catkin_ws/src/imu_utils/scripts文件夹中，有很多使用Matlab写的.m文件，由于Ubuntu下安装Matlab比较麻烦，因此将数据和.m文件拷贝到Windows系统下绘制。

修改 draw_allan.m中文件路径：

运行结果：

根据Allan方差图即可读出相应的误差。

kalibr_allan

使用Matlab2018

- cd ~/catkin_ws/src

- git clone https://github.com/rpng/kalibr_allan.git

- catkin_make

结果

拷贝上述过程生成的imu.bag拷贝到~/catkin_ws/src/kalibr_allan/data文件夹中，

参考：https://github.com/rpng/kalibr_allan ，使用bagconvert将.bag转换成.mat文件：

- rosrun bagconvert bagconvert /home/dukeguo/imu_utils/src/kalibr_allan/data/imu.bag imu

在imu.bag文件的位置生成转换的结果imu.mat

修改~/catkin_ws/src/kalibr_allan/matlab文件夹下的SCRIPT_process_results.m中.mat路径，即可画出allan曲线。

运行SCRIPT_allan_matparallel.m生成results_20191025T141518.mat文件

运行SCRIPT_process_results.m生成Allan结果